- Fitur untuk menyimpan konten web yang diakses klient dari server tujuan sehingga dapat menpercepat akses web …

- Filtering

- Conection sharing

- Autentikasi

- Pengaturan akses

- Cace konten web

- Proxy server juga dapat menyertakan mekanisme autentikasi  kepada pengguna pada pengguna ketika mengakses situs diluar jaringan. autentikasi ini diberikan dengan mendaptarkan ?

- Protokol HTTP

- Username dan password

- Web server

- Alamat web

- Nama pengguna

- Perintah untuk mengetahui vlan yang telah kita buat pada switch adalah ....

- Switch#start your engine komputer d. Switch#show time

- Switch#conf terminal                       e. Switch#show vlan brief

- Sebuah perusahaan ingin membagi jaringan menjadi beberapa bagian tanpa menambah perangkat fisik. Solusi yang tepat adalah ....

a. Menambah router

b. Menggunakan VLAN

c. Mengganti kabel

d. Menambah hub

e. Menghapus IP

- Jika Ingin Memasukkan FastEthernet 1-5 Ke VLAN menggunakan Perintah .....

  - switchport mode access  d.  interface range fastethernet 0/1-5

  - switchport access vlan    e.  interface fastethernet 0/1-5

  - int fa 0/1-5

- Jika ingin melihat apakah Trunk aktif atau tidak menggunakan perintah ...

  - show trunk 		d. show interface trunk

  - allowed trunk	           e.  show allowed trunk

  - show trunk brief

- Apakah yang dilewatkan dan diteruskan oleh router

- Data						d. Frame

- Segment						e. Bit

- Packet

- Berdasarkan cara konfigurasinya pengaturan port web brouser komputer klient tidak memerlukan konfigurasi tambahan terkait penggunaan port layanan protokol HTTP. Setiap permintaan layanan protokol HTTP pada port 80 atau 8080 selalu diarahkan pada port proxy server disebut…..

- Non transparent proxy

- Transparent proxy

- Setup proxy

- Anonimous proxy

- Distorting proxy

- Berdasarkan penggunaanya tidak berfungsi sebagai layanan proxy sebagai mana mestinya. Hal ini disebabkan karena IP  proxy server tidak terdefinisi secara pasti. Hal ini disebut dengan…

- Revers Proxy

- Distorting proxy

- Hight anonimouse proxy

- Trans parent proxy

- Nontrosparent proxy

- Perangkat jaringan komputer yang menghubungkan host pada jaringan yang

berlainan adalah…?

a.       Hub

b.      Repeater

c.       Access Point

d.      Router

e.      Switch

Mengkonfigurasi dan menganalsisi prxy server

- Jenis proxy yang membuat pengguna akan menyembunyikan alamat IP-nya ketika mengakses server web lain di internet adalah…

- high anonymity proxy

- trasprent proxy

- anonymouse proxy

- distorting proxy

- reverse prosy

- Salah satu jenis kategori proxy yang mampu meningkatkan cacing meringankan kinerja web server, dan memperbaiki layanan akses web pada klient adalah…

  - high anonymity proxy

  - trasprent proxy

  - anonymouse proxy

  - distorting proxy

  - reverse prosy

- Apa fungsi dari perintah no shutdown pada interface router di Packet Tracer?

  - Mematikan interface

  - Mengaktifkan interface

  - Mengonfigurasi IP address

  - Menyimpan konfigurasi

  - Melakukan restart interface

- Langkah pertama yang benar sebelum menghubungkan kabel antar perangkat di Cisco Packet Tracer adalah...

  - Menentukan IP Address.

  - Memilih perangkat (misal: PC, Switch, atau Router) dari menu perangkat.

  - Melakukan ping test.

  - Mengatur hostname.

  - Menghidupkan tombol power pada workspace.

- Apa kelebihan utama dari Dynamic Routing dibandingkan Static Routing?

  - Konfigurasi lebih sederhana untuk jaringan kecil.

  - Tidak membutuhkan resource CPU yang besar.

  - Dapat beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan topologi jaringan.

  - Lebih aman karena tidak ada pertukaran pesan antar router.

  - Tidak memerlukan protokol tambahan.

- Apa tujuan utama pemasangan access point dalam sebuah jaringan?

  - Mengurangi kecepatan internet

  - Memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi

  - Mengganti fungsi kabel LAN sepenuhnya

  - Mengamankan jaringan dari virus

  - Mengatur IP Address secara manual

- Langkah pertama yang paling tepat dalam melakukan instalasi access point adalah...

  - Mengatur password AP

  - Menghubungkan AP ke listrik

  - Menentukan lokasi strategis/tengah area

  - Melakukan update firmware

  - Mematikan router utama

- Kabel jenis apa yang digunakan untuk menghubungkan access point ke router utama?

  - Kabel Coaxial

  - Kabel Fiber Optik

  - Kabel LAN/UTP

  - Kabel USB

  - Kabel VGA

- Jika access point dipasang untuk memperluas jaringan utama (roaming), sebaiknya...

  - SSID berbeda dengan router utama

  - SSID dan Password sama dengan router utama

  - SSID sama, Password berbeda

  - Tidak menggunakan password

  - Menggunakan frekuensi 10 GHz

- Mengapa disarankan memasang access point di tempat yang tinggi atau terbuka?

  - Agar mudah diperbaiki

  - Menghindari interferensi sinyal (halangan fisik)

  - Agar antena tidak patah

  - Menghemat penggunaan listrik

  - Mempercepat usia perangkat

- Apa fungsi fitur DHCP Client/Relay pada konfigurasi access point?

  - Membuat AP meminta IP dari router utama

  - Memberi IP otomatis ke klien Wi-Fi

  - Membatasi akses internet

  - Memblokir situs web

  - Mengatur VLAN

- Frekuensi standar yang umumnya digunakan pada access point untuk jangkauan lebih luas adalah...

  - 1.2 GHz

  - 2.4 GHz

  - 5.8 GHz

  - 10 GHz

  - 6 GHz

- Setelah pemasangan access point selesai, langkah penting untuk memastikan koneksi berjalan baik adalah...

  - Langsung menjual perangkat

  - Mematikan kembali AP

  - Melakukan troubleshooting

  - Melakukan pengujian jaringan (uji sinyal)

  - Mengganti nama AP

- Keunggulan penggunaan kabel LAN dibandingkan wireless repeater untuk menghubungkan AP ke router adalah...

  - Lebih mudah dipasang

  - Tidak butuh konfigurasi

  - Bandwidth lebih stabil dan tinggi

  - Lebih murah

  - Bisa dipasang di luar ruangan

- Apa tujuan utama pemasangan access point dalam sebuah jaringan?

  - Mengurangi kecepatan internet

  - Memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi

  - Mengganti fungsi kabel LAN sepenuhnya

  - Mengamankan jaringan dari virus

  - Mengatur IP Address secara manual

- Langkah pertama yang paling tepat dalam melakukan instalasi access point adalah...

  - Mengatur password AP

  - Menghubungkan AP ke listrik

  - Menentukan lokasi strategis/tengah area

  - Melakukan update firmware

  - Mematikan router utama

- Kabel jenis apa yang digunakan untuk menghubungkan access point ke router utama?

  - Kabel Coaxial

  - Kabel Fiber Optik

  - Kabel LAN/UTP

  - Kabel USB

  - Kabel VGA

- Jika access point dipasang untuk memperluas jaringan utama (roaming), sebaiknya...
a. SSID berbeda dengan router utama
b. SSID dan Password sama dengan router utama
c. SSID sama, Password berbeda
d. Tidak menggunakan password
e. Menggunakan frekuensi 10 GHz

- Mengapa disarankan memasang access point di tempat yang tinggi atau terbuka?
a. Agar mudah diperbaiki
b. Menghindari interferensi sinyal (halangan fisik)
c. Agar antena tidak patah
d. Menghemat penggunaan listrik
e. Mempercepat usia perangkat

- Apa fungsi fitur DHCP Client/Relay pada konfigurasi access point?
a. Membuat AP meminta IP dari router utama
b. Memberi IP otomatis ke klien Wi-Fi
c. Membatasi akses internet
d. Memblokir situs web
e. Mengatur VLAN

- Frekuensi standar yang umumnya digunakan pada access point untuk jangkauan lebih luas adalah...
a. 1.2 GHz
b. 2.4 GHz
c. 5.8 GHz
d. 10 GHz
e. 6 GHz

- Setelah pemasangan access point selesai, langkah penting untuk memastikan koneksi berjalan baik adalah...
a. Langsung menjual perangkat
b. Mematikan kembali AP
c. Melakukan troubleshooting
d. Melakukan pengujian jaringan (uji sinyal)
e. Mengganti nama AP

- Keunggulan penggunaan kabel LAN dibandingkan wireless repeater untuk menghubungkan AP ke router adalah...
a. Lebih mudah dipasang
b. Tidak butuh konfigurasi
c. Bandwidth lebih stabil dan tinggi
d. Lebih murah
e. Bisa dipasang di luar ruangan

- Apa yang dimaksud dengan Wireless Access Point (WAP)?
a. Alat untuk membagi kabel internet
b. Perangkat yang mengubah sinyal kabel menjadi gelombang radio
c. Antena pemancar radio FM
d. Modem internet
e. Komputer server

- Fungsi utama dari DHCP Server adalah...
a. Memberikan alamat IP secara manual
b. Memblokir akses internet client
c. Mengatur kecepatan internet client
d. Memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada client
e. Mengubah IP Privat menjadi IP Publik

- Apa manfaat utama menggunakan DHCP dalam jaringan?
a. Mempercepat koneksi internet
b. Meningkatkan keamanan firewall
c. Menghindari konflik IP dan memudahkan konfigurasi
d. Mengatur password WiFi
e. Menghemat penggunaan kabel LAN

- Satuan waktu yang digunakan oleh DHCP dalam menghitung masa aktif sewa IP adalah...
a. Menit
b. Jam
c. Hari
d. Detik
e. Milidetik

- Protokol yang bertanggung jawab untuk memastikan paket data sampai ke tujuan dengan benar dalam jaringan TCP/IP adalah...
A. IP (Internet Protocol)
B. TCP (Transmission Control Protocol)
C. UDP (User Datagram Protocol)
D. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- Protokol apa yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain (seperti google.com) menjadi alamat IP?
A. DHCP
B. FTP
C. DNS
D. SMTP

- Manakah dari protokol berikut yang beroperasi pada lapisan aplikasi (Application Layer) di OSI Model?
A. IP
B. TCP
C. HTTP
D. Ethernet

- Protokol yang digunakan untuk mentransfer file secara aman di antara komputer dalam jaringan adalah...
A. HTTP
B. FTP
C. SNMP
D. TFTP

- Protokol yang memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat dalam jaringan adalah...
A. DNS
B. DHCP
C. HTTP
D. POP3

- Apa perbedaan utama antara TCP dan UDP?
A. TCP lebih cepat, UDP lebih handal.
B. TCP bersifat connection-oriented, UDP connectionless.
C. TCP digunakan untuk streaming, UDP untuk web browsing.
D. TCP tidak memiliki mekanisme error checking.

- Protokol yang digunakan untuk mengirim email dari klien ke server adalah...
A. POP3
B. IMAP
C. SMTP
D. HTTP